- 本文档主要解决在WIN7环境下，设备USBCANFD无法识别或无法安装驱动的解决方式。

- 安装前需要看下电脑的操作系统及位数，处理方式也按照32位与64位不同处理方式。

- 确认用户电脑C:\Windows\System32\drivers 目录下有无 usbser.sys文件，如果没有先考入对应操作系统的usbser.sys文件（相关usbser.sys文件可以在网上找或先用其他电脑对应操作系统的usbser.sys考入）

- 相关usbser.sys网址：https://www.mypcrun.com/file-info-page/usbser-sys/

# 3，安装驱动。

- 选择目录下的驱动文件夹，确认安装

- 4，至此可以解决90%的win7驱动安装问题。

- 5，特殊点

- ①，以上装完提示驱动异常，很大几率usbser.sys的文件出问题，需要找到对应操作系统的usbser.sys文件进行替换。

- ②，装完不显示com号

这个时候需重启下电脑后多次拔插设备后查看是否正常。

- ③，提示找不到驱动

- 驱动inf的路径有问题需添加根目录符号，选择安装驱动的时候可以选择驱动文件夹2。

- 以上，就是关于win7驱动安装的解决方案。