Win8~Win11下安装usbcanfd所遇问题

# 一，驱动INF需要签名

安装提示：第三方 INF不包含数字签名信息，但并不代表就不能使用，微软为了兼容这些产品，设置了禁用驱动强制签名，下面是操作方法。

操作步骤

## Win7系统

首先需要关机或者重启，在开机过程中按F8；

选择禁用驱动程序签名强制

## Win8系统，Win8.1系统，Win10系统 操作相同。

首先按住Shift＋重启；

选疑难解答；

选择高级选项；

选择启动设置；

点击重启；

按数字7选择禁用驱动程序强制签名即可。

稍后启动系统后可安装之前的报错驱动，如有弹窗提示选择是可以。

# 二，供电不足(四通道下)（win10）

设备反复重连或装完驱动无反应，此情况下考虑供电不足引起考虑接入外部供电。

# 三，多设备接入只识别部分设备

推荐用户用usb集线器进行多设备接入操作。

以上，WIN8~WIN10安装驱动过程。