接口函数库（二次开发库）

使用说明书

说明书版本：V1.04

更新日期：2025.06.04

修订历史

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023.08.12 | 初版 |
| V1.01 | 2023.08.16 | 优化，新增注意事项，替换方法等。 |
| V1.02 | 2023.08.18 | 更新ControlCAN说明 |
| V1.03 | 2024.04.10 | 更新发送说明 |
| V1.04 | 2025.06.04 | 优化更新部分说明 |

目录

接口函数库（二次开发库）	1

1概述	6

2数据结构定义  （备注：调用的时候用到）	6

2.1  ZCAN_DEVICE_INFO	6

2.2  ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG	8

2.3  can_frame	10

2.4  canfd_frame	11

2.5  ZCAN_Transmit_Data	13

2.6  ZCAN_TransmitFD_Data	14

2.7  ZCAN_Receive_Data	14

2.8  ZCAN_ReceiveFD_Data	15

2.9  IProperty	15

3接口库函数说明	16

3.1  ZCAN_OpenDevice	16

3.2  ZCAN_CloseDevice	17

3.3  ZCAN_GetDeviceInf	17

3.4  ZCAN_IsDeviceOnLine	18

3.5  ZCAN_InitCAN	18

3.6  ZCAN_StartCAN	19

3.7  ZCAN_ResetCAN	20

3.8  ZCAN_ClearBuffer	20

3.9  ZCAN_Transmit	21

3.10 ZCAN_TransmitFD	21

3.11 ZCAN_GetReceiveNum	22

3.12 ZCAN_Receive	22

3.13 ZCAN_ReceiveFD	23

3.14 GetIProperty	24

3.15 ReleaseIProperty	24

3.16 ZCAN_SetAbitBaud	25

3.17 ZCAN_SetDbitBaud	26

3.18 ZCAN_SetBaudRateCustom	26

3.19 ZCAN_SetCANFDStandard	27

3.20 ZCAN_SetResistanceEnable	28

3.21 ZCAN_ClearFilter	28

3.22 ZCAN_SetFilterMode	29

3.23 ZCAN_SetFilterStartID	29

3.24 ZCAN_SetFilterEndID	30

3.25 ZCAN_AckFilter	31

3.26 ZCAN_SetValue	31

3.27 ZCAN_GetValue	32

4属性列表	34

5.接口库函数使用流程	37

5.1 使用流程图	37

6.替换库说明	39

6.1 替换zlgcan.h头文件	39

6.2 替换zlgcan.lib文件	39

6.3 替换zlgcan.dll文件	39

7.兼容ZLG ControlCAN.dll库函数及结构体使用说明	39

7.1数据结构定义	39

7.2接口函数说明	44

7.3 接口库函数使用流程	58

1概述

用户如果只是利用USBCANFD设备进行CAN/CANFD总线调试，可以直接利用随机提供的CANFD Tool工具软件，进行收发数据的测试。

如果用户打算编写自己产品的软件程序。请认真阅读以下说明，并参考我们提供的VC示例代码。

开发用库文件：zlgcan.dll

VC平台函数声明文件：zlgcan.lib 、zlgcan.h

注意：zlgcan.dll依赖于VC2008运行库，该运行库一般的系统都会包含，只有在极个别的精减系统中没有，需要安装一下。

说明：本设备支持的二次开发接口函数及数据结构兼容ZLG 的接口与数据结构。

2数据结构定义  （备注：调用的时候用到）

2.1  ZCAN_DEVICE_INFO

本结构体包含设备的一些基本信息，在函数ZCAN_GetDeviceInf中被填充。

typedef struct tagZCAN_DEVICE_INFO {

USHORT hw_Version;

USHORT fw_Version;

USHORT dr_Version;

USHORT in_Version;

USHORT irq_Num;

BYTE can_Num;

UCHAR str_Serial_Num[20];

UCHAR str_hw_Type[40];

USHORT reserved[4];

}ZCAN_DEVICE_INFO;

ZCAN_DEVICE_INFO 结构体成员

成员

hw_Version

硬件版本号，16进制，比如0x0100表示V1.00，在智嵌设备中此属性无效。

fw_Version

固件版本号，16进制，在智嵌设备中此属性无效。

dr_Version

驱动程序版本号，16进制，在智嵌设备中此属性无效。

in_Version

接口库版本号，16进制，在智嵌设备中此属性无效。

irq_Num

板卡所使用的中断号，在智嵌设备中此属性无效。

can_Num

表示有几路通道，在智嵌设备中此属性无效。

str_Serial_Num

0~8为此板卡的唯一序列号。

str_hw_Type

硬件类型。

reserved

仅作保留，不设置。

2.2  ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG

本结构体定义了通道初始化配置的参数，调用ZCAN_InitCAN之前，要先初始化该结构体。

typedef struct tagZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG {

UINT can_type; // 0:can 1:canfd

union

{

struct

{

UINT acc_code;

UINT acc_mask;

UINT reserved;

BYTE filter;

BYTE timing0;

BYTE timing1;

BYTE mode;

}can;

struct

{

UINT acc_code;

UINT acc_mask;

UINT abit_timing;

UINT dbit_timing;

UINT brp;

BYTE filter;

BYTE mode;

USHORT pad;

UINT reserved;

}canfd;

};

}ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG;

成员

can_type

设备类型， =0表示CAN设备，=1表示CANFD设备。

	CAN设备

acc_code

SJA1000的帧过滤验收码，对经过屏蔽码过滤为“有关位”进行匹配，全部匹配成功后，此报文可以被接收，否则不接收。推荐设置为0。

acc_mask

SJA1000的帧过滤屏蔽码，对接收的CAN帧ID进行过滤，位为0的是“有关位”，8位为1的是“无关位”。推荐设置为0xFFFFFFFF，即全部接收。

reserved

仅作保留，不设置。

filter

滤波方式，=1表示单滤波，=0表示双滤波。

timing0

忽略，不设置。

timing1

忽略，不设置。

mode

工作模式，=0表示正常模式（相当于正常节点），=1表示只听模式（只接收，不影响总线）。

CANFD设备

acc_code

验收码，同CAN设备。

acc_mask

屏蔽码，同CAN设备。

abit_timing

忽略，不设置。

dbit_timing

忽略，不设置。

brp

波特率预分频因子，设置为0。

filter

滤波方式，同CAN设备。

mode

模式，同CAN设备。

pad

数据对齐，不设置。

reserved

仅作保留，不设置。

注意：设备的波特率 (abit_timing和dbit_timing)采用GetIProperty设置，详见5.2。

2.3  can_frame

struct can_frame {

canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */

__u8 can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. CAN_MAX_DLEN) */

__u8 __pad; /* padding */

__u8 __res0; /* reserved / padding */

__u8 __res1; /* reserved / padding */

__u8 data[CAN_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;

};

本结构体包含了CAN报文信息。

成员

can_id

帧ID，32位，高3位属于标志位，标志位含义如下：

第31位(最高位)代表扩展帧标志，=0表示标准帧，=1代表扩展帧，宏IS_EFF可获取该标志；

第30位代表远程帧标志，=0表示数据帧，=1表示远程帧，宏IS_RTR可获取该标志；

第29位代表错误帧标准，=0表示CAN帧，=1表示错误帧，目前只能设置为0；

其余位代表实际帧ID值，使用宏MAKE_CAN_ID构造ID，使用宏GET_ID获取ID。

can_dlc

数据长度。

__pad

对齐，忽略。

__res0

仅作保留，不设置。

__res1

仅作保留，不设置。

data

报文数据，有效长度为can_dlc。

2.4  canfd_frame

本结构体包含了CANFD报文信息。

struct canfd_frame {

canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */

__u8 len; /* frame payload length in byte */

__u8 flags; /* additional flags for CAN FD,i.e error code */

__u8 __res0; /* reserved / padding */

__u8 __res1; /* reserved / padding */

__u8 data[CANFD_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;

};

成员

can_id

帧ID，同2.3。

len

数据长度。

flags

额外标志，比如使用CANFD加速，则设置为宏CANFD_BRS。

__res0

仅作保留，不设置。

__res1

仅作保留，不设置。

data

报文数据，有效长度为len。

2.5  ZCAN_Transmit_Data

包含发送的CAN报文信息，在函数ZCAN_Transmit中使用。

typedef struct tagZCAN_Transmit_Data

{

can_frame frame;

UINT transmit_type; 11

}ZCAN_Transmit_Data;

成员

frame

报文数据信息，详见2.3。

transmit_type

发送方式，0=正常发送。

发送方式说明如下：

  正常发送：在ID仲裁丢失或发送出现错误时，CAN控制器会自动重发，直到发送成功，或发送超时，	或总线关闭。

2.6  ZCAN_TransmitFD_Data

结构体包含发送的CANFD报文信息，在函数ZCAN_TransmitFD中使用。

typedef struct tagZCAN_TransmitFD_Data

{

canfd_frame frame;

UINT transmit_type;

}ZCAN_TransmitFD_Data;

成员

frame

报文数据信息，详见2.4。

transmit_type

发送方式，同2.5。

2.7  ZCAN_Receive_Data

结构体包含接收的CAN报文信息，在函数ZCAN_Receive中使用。

typedef struct tagZCAN_Receive_Data

{

can_frame frame;

UINT64 timestamp;

}ZCAN_Receive_Data;

成员

frame

报文数据信息，详见2.3。

timestamp

时间戳，单位微秒，基于设备启动时间。

2.8  ZCAN_ReceiveFD_Data

结构体包含接收的CANFD报文信息，在函数ZCAN_ReceiveFD中使用。

typedef struct tagZCAN_ReceiveFD_Data

{

canfd_frame frame;

UINT64 timestamp;

}ZCAN_ReceiveFD_Data;

成员

frame

报文数据信息，详见2.4。

timestamp

时间戳，单位微秒。

2.9  IProperty

结构体详情如下，用于获取/设置设备参数信息，示例代码参考程序清单5.2。

typedef struct tagIProperty

{

SetValueFunc SetValue;

GetValueFunc GetValue;

GetPropertysFunc GetPropertys;

}IProperty;

成员

SetValue

设置设备属性值，详见第4章属性列表。

GetValue

获取属性值。

GetPropertys

用于返回设备包含的所有属性。

3接口库函数说明

3.1  ZCAN_OpenDevice

该函数用于打开设备。一个设备只能被打开一次。

DEVICE_HANDLE ZCAN_OpenDevice(UINT device_type, UINT device_index, UINT reserved);

参数

device_type

设备类型，详见头文件zlgcan.h中的宏定义。

智嵌物联设备部分设备对应类型表：

| 设备 | 类型 | 通道数 |
| --- | --- | --- |
| ZQWL-UCANFD-100U | 42 | 1 |
| ZQWL-UCAN-101C | 3 | 1 |
| ZQWL-UCANFD-100K | 42 | 1 |
| ZQWL-UCAN-101K | 3 | 1 |
| ZQWL-UCANFD-100E | 42 | 1 |
| ZQWL-UCAN-101E | 3 | 1 |
| ZQWL-UCANFD-200U | 41 | 2 |
| ZQWL-UCAN-201U | 4 | 2 |
| ZQWL-UCANFD-200C | 41 | 2 |
| ZQWL-UCAN-201C | 4 | 2 |
| ZQWL-UCAN-401U | 200 | 4 |
| ZQWL-UCANFD-400U | 201 | 4 |

device_index

设备索引号，比如当只有一个USBCANFD时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD，那	么后面插	入的这个设备索引号就是1，以此类推。

reserved

仅作保留。

返回值

为INVALID_DEVICE_HANDLE表示操作失败，否则表示操作成功，返回设备句柄值，请保存该句柄值，	往后的操作需要使用。

3.2  ZCAN_CloseDevice

该函数用于关闭设备，关闭设备和打开设备一一对应。

UINT ZCAN_CloseDevice(DEVICE_HANDLE device_handle);

参数

device_handle

需要关闭的设备的句柄值，即ZCAN_OpenDevice成功返回的值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.3  ZCAN_GetDeviceInf

该函数用于获取设备信息。

UINT ZCAN_GetDeviceInf(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCAN_DEVICE_INFO* pInfo);

参数

device_handle

设备句柄值。

pInfo

设备信息结构体，详见2.1。

注：本公司软件版本为str_Serial_Num数组内的序号0~8byte 需处理为16进制字符串

str_hw_Type[0~11]->设备型号 asii

str_hw_Type[12~15]->固件版本  asii

str_hw_Type[16~19]->boot版本 asii

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.4  ZCAN_IsDeviceOnLine

该函数用于检测设备是否在线，仅支持USB系列设备。

UINT ZCAN_IsDeviceOnLine(DEVICE_HANDLE device_handle);

参数

device_handle

设备句柄值。

返回值

设备在线=STATUS_ONLINE，不在线=STATUS_OFFLINE。

3.5  ZCAN_InitCAN

该函数用于初始化CAN。

CHANNEL_HANDLE ZCAN_InitCAN(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index,

ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG* pInitConfig);

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道0的索引号为0，通道1的索引号为1，以此类推。

pInitConfig

初始化结构，详见2.2。

返回值

为INVALID_CHANNEL_HANDLE表示操作失败，否则表示操作成功，返回通道句柄值，请保存该句柄值，	往后的操作需要使用。

3.6  ZCAN_StartCAN

该函数用于启动CAN通道。

UINT ZCAN_StartCAN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.7  ZCAN_ResetCAN

该函数用于复位CAN通道，可通过ZCAN_StartCAN恢复。

UINT ZCAN_ResetCAN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败

3.8  ZCAN_ClearBuffer

该函数用于清除库接收缓冲区。

UINT ZCAN_ClearBuffer(CHANNEL_HANDLE channel_handle);

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.9  ZCAN_Transmit

该函数用于发送CAN报文。

UINT ZCAN_Transmit(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Transmit_Data* pTransmit, UINT len);

参数

channel_handle

通道句柄值。

pTransmit

结构体ZCAN_Transmit_Data数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

3.10 ZCAN_TransmitFD

该函数用于发送CANFD报文。

UINT ZCAN_TransmitFD(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_TransmitFD_Data* pTransmit, UINT len);

参数

channel_handle

通道句柄值。

pTransmit

结构体ZCAN_TransmitFD_Data数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

3.11 ZCAN_GetReceiveNum

获取缓冲区中CAN或CANFD报文数目。

UINT ZCAN_GetReceiveNum(CHANNEL_HANDLE channel_handle, BYTE type);

参数

channel_handle

通道句柄值。

type

获取CAN或CANFD报文，0=CAN，1=CANFD。

返回值

返回报文数目。

3.12 ZCAN_Receive

该函数用于接收CAN报文，建议使用ZCAN_GetReceiveNum确保缓冲区有数据再使用。

UINT ZCAN_Receive(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Receive_Data* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体ZCAN_Receive_Data数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

3.13 ZCAN_ReceiveFD

该函数用于接收CANFD数据，建议使用ZCAN_GetReceiveNum确保缓冲区有数据再使用。

UINT ZCAN_Receive(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Receive_Data* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体ZCAN_ReceiveFD_Data数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

3.14 GetIProperty

该函数返回属性配置接口。

参数

device_handle

设备句柄值。

返回值

返回属性配置接口指针，详见2.9，空则表示操作失败。

注：目前版本未实现。

3.15 ReleaseIProperty

释放属性接口，与GetIProperty结对使用。

UINT ReleaseIProperty(IProperty * pIProperty);

参数

pIProperty

GetIProperty的返回值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.16 ZCAN_SetAbitBaud

该函数用于设置CANFD仲裁域波特率。当使用属性” n/canfd_abit_baud_rate”设置波特率失败时可调用此函数设置。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置CANFD仲裁波特率。

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道0的索引号为0，通道1的索引号为1，以此类推。

abitbaud

仲裁域波特率值，见属性列表仲裁域波特率value。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.17 ZCAN_SetDbitBaud

该函数用于设置CANFD数据域波特率。当使用属性” n/ canfd_dbit_baud_rate”设置波特率失败时可调用此函数设置。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置CANFD数据波特率。

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道0的索引号为0，通道1的索引号为1，以此类推。

dbitbaud

仲裁域波特率值，见属性列表数据域波特率value。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.18 ZCAN_SetBaudRateCustom

该函数用于设置CANFD自定义波特率。当使用属性” n/baud_rate_custom”设置自定义波特率失败时可调用此函数设置。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置CANFD自定义波特率。自定义波特率计算工具在配套文件目录下：自定义波特率计算工具.exe。

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道0的索引号为0，通道1的索引号为1，以此类推。

RateCustom

自定义波特率字符串，见属性列表自定义波特率value。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.19 ZCAN_SetCANFDStandard

该函数用于设置CANFD标准类型。当使用属性” n/canfd_standard”设置CANFD标准失败时可调用此函数设置。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置CANFD标准。

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道0的索引号为0，通道1的索引号为1，以此类推。

canfd_standard

CANFD标准类型，0为CANFD ISO，1为CANFD BOSCH。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.20 ZCAN_SetResistanceEnable

该函数用于设置CANFD标准类型。当使用属性” n/initenal_resistance”设置CANFD标准失败时可调用此函数设置。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置CANFD标准。

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道0的索引号为0，通道1的索引号为1，以此类推。

enable

0为禁止终端电阻，1为使能终端电阻。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

注：智嵌物联设备不支持，提供函数返回1.

3.21 ZCAN_ClearFilter

该函数用于清除通道滤波设置。当使用属性” n/filter_clear”清除滤波失败时可调用此函数。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口清除滤波设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始ID、配置结束ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.22 ZCAN_SetFilterMode

该函数用于配置通道滤波模式。当使用属性” n/filter_mode”设置滤波模式失败时可调用此函数。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始ID、配置结束ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

参数

channel_handle

通道句柄值。

mode

模式，0表示标准帧，1表示扩展帧。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.23 ZCAN_SetFilterStartID

该函数用于配置通道滤波起始ID。当使用属性” n/filter_start”设置起始ID失败时可调用此函数。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始ID、配置结束ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

参数

channel_handle

通道句柄值。

startID

起始ID值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.24 ZCAN_SetFilterEndID

该函数用于配置通道滤波结束ID。当使用属性” n/filter_end”设置结束ID失败时可调用此函数。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始ID、配置结束ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

参数

channel_handle

通道句柄值。

EndID

结束ID值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

3.25 ZCAN_AckFilter

该函数用于生效通道滤波设置。当使用属性” n/filter_ack”设置生效失败时可调用此函数。如当开发环境为LabView时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始ID、配置结束ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK表示操作成功，STATUS_ERR表示操作失败。

### 3.26 ZCAN_SetValue

该函数设置设备属性。使用方法可以参考 IProperty 属性的 SetValue 函数，详见 3.3 小

节。

UINT ZCAN_SetValue(DEVICE_HANDLE device_handle, const char* path, const void* value);

参数

device_handle

设备句柄值。

path

设备属性路径。

value

要设置的属性值。

返回值

STATUS_OK 表示设置成功，STATUS_ERR 表示设置失败。

注：ZCAN_SetValue 函数可以通过设备句柄，直接设置设备属性。旧接口要达到同样的目的，要先通过 GetIProperty 接口获取设备属性 IProperty，后通过 IProperty 的成员 SetValue 函数设置设备属性，属性设置完毕后还需要使用 ReleaseIProperty 释放对应的 IProperty。ZCAN_SetValue 可以简化属性设置的步骤，方便用户使用。

### 3.27 ZCAN_GetValue

该函数获取设备属性。用方法可以参考 IProperty 属性的 GetValue 函数，详见 3.3 小节。

const void* ZCAN_GetValue (DEVICE_HANDLE device_handle, const char* path);

参数

device_handle

设备句柄值。

path

设备属性路径。

返回值

返回的指针值非空表示操作成功，为空(NULL)则表示操作失败。

注：ZCAN_GetValue 函数可以通过设备句柄，直接获取设备属性。旧接口要达到同样的目的，要先通过 GetIProperty 接口获取设备属性 IProperty，后通过 IProperty 的成员 GetValue 函数获取设备属性，属性获 取完毕后还需要使用 ReleaseIProperty 释放对应的 IProperty。ZCAN_GetValue 可以简化属性获取的步骤，方便用户使用（目前该方法正在完善）。

GetIProperty (更新完善中)

该函数返回属性配置接口。

IProperty* GetIProperty(DEVICE_HANDLE device_handle);

参数

device_handle

设备句柄值。

返回值

返回属性配置接口指针，详见 IProperty 结构说明，空则表示操作失败。

ReleaseIProperty

释放属性接口，与 GetIProperty 结对使用。

UINT ReleaseIProperty(IProperty * pIProperty);

参数

pIProperty

GetIProperty 的返回值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

4属性列表

本设备支持的属性列表如下表所示。

| 参数 | Path | value |
| --- | --- | --- |
| 仲裁域波特率 | n/ canfd_abit_baud_rate n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | 1000000:1Mbps 800000:800kbps 500000:500kbps 400000:400kbps 250000:250kbps 200000:200kbps 125000:125kbps 100000:100kbps 50000:50kbps 40000:40kbps 25000:25kbps 20000:20kbps 15000:15kbps 10000:10kbps 5000:5kbps 注：在ZCAN_InitCAN之前设置 |
| 数据域波特率 | n/ canfd_dbit_baud_rate n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | 5000000:5Mbps 4000000:4Mbps 2000000:2Mbps 1000000:1Mbps 800000:800kbps 500000:500kbps 250000:250kbps 125000:125kbps 100000:100kbps 注：在ZCAN_InitCAN之前设置 |
| 自定义波特率 | n/baud_rate_custom n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | 使用波特率计算工具（在配套文件目录下：自定义波特率计算工具.exe）计算，详见《自定义波特率使用说明书》 注：在ZCAN_InitCAN之前设置 |
| 滤波模式 | n/filter_mode n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0”=标准帧 “1”=扩展帧 注：在ZCAN_InitCAN之后设置 |
| 滤波起始帧 | n/filter_start n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0x00000000”，16进制字符 注：在ZCAN_InitCAN之后设置 |
| 滤波结束帧 | n/filter_end n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0x00000000”，16进制字符 注：在ZCAN_InitCAN之后设置 |
| 清除滤波 | n/filter_clear n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0” 注：在 ZCAN_InitCAN 之后设置 |
| 滤波生效 | n/filter_ack n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0” 注：在 ZCAN_InitCAN 之后设置 |
| 终端电阻 | n/initenal_resistance n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0”=禁能 “1”=使能 注：在ZCAN_InitCAN之前设置 |
| CANFD标准 | n/canfd_standard n表示通道号，0代表通道1,1代表通道2 | “0”=CANFD ISO “1”=CANFD BOSCH 注：在ZCAN_InitCAN之前设置 |

5.接口库函数使用流程

5.1 使用流程图

6.替换库说明

### 6.1 替换zlgcan.h头文件

将原库中的头文件进行替换，可以正常进行C++/phtyon等开发环境，头文件删除了对智嵌物联设备外的某些方法（如cloud,网络等服务）。

### 6.2 替换zlgcan.lib文件

将lib文件进行替换适应设备。

### 6.3 替换zlgcan.dll文件

进行库文件替换。

7.兼容ZLG ControlCAN.dll库函数及结构体使用说明

本章节介绍其相关的数据结构及函数说明，用户基于ControlCAN.dll开发的项目可对ControlCAN.h，ControlCAN.dll,ControlCAN.lib依次替换重新生成程序来达到兼容智嵌物联设备。

7.1数据结构定义

7.1.1 VCI_BOARD_INFO

VCI_BOARD_INFO结构体包含USB-CAN系列接口卡的设备信息。结构体将在VCI_ReadBoardInfo函数中被填充。

成员

hw_Version

硬件版本号，用16进制表示。比如0x0100表示V1.00，在智嵌设备中此属性无效。

fw_Version

固件版本号，用16进制表示。比如0x0100表示V1.00，在智嵌设备中此属性无效。

dr_Version

驱动程序版本号，用16进制表示。比如0x0100表示V1.00，在智嵌设备中此属性无效。

in_Version

接口库版本号，用16进制表示。比如0x0100表示V1.00，在智嵌设备中此属性无效。

irq_Num

保留参数。

can_Num

表示有几路CAN通道。

str_Serial_Num

0~3为固件，比如“V1.9”,4~7为boot,比如：“V1.1”,8~19为此板卡的序列号，比如“UCANFD-200U”（注意：包括字符串结束符’\0’）。

str_hw_Type

硬件类型，比如“USBCANFD0002”（注意：包括字符串结束符’\0’）

Reserved

系统保留。

7.1.2 VCI_CAN_OBJ

VCI_CAN_OBJ结构体是CAN帧结构体，即1个结构体表示一个帧的数据结构。在发送函数VCI_Transmit和接收函数VCI_Receive中，被用来传送CAN信息帧。

成员

ID

帧ID。32位变量，数据格式为靠右对齐。

TimeStamp

设备接收到某一帧的时间标识。时间标示从CAN卡上电开始计时，计时单位为0.1ms。

TimeFlag

是否使用时间标识，为1时TimeStamp有效，TimeFlag和TimeStamp只在此帧为接收帧时有意义。

SendType

发送帧类型。

=0时为正常发送（发送失败会自动重发，重发时间为4秒，4秒内没有发出则取消）；

=1时为单次发送（只发送一次，发送失败不会自动重发，总线只产生一帧数据）；

其它值无效。

RemoteFlag

是否是远程帧。=0时为为数据帧，=1时为远程帧（数据段空）。

ExternFlag

是否是扩展帧。=0时为标准帧（11位ID），=1时为扩展帧（29位ID）。

DataLen

数据长度 DLC (<=8)，即CAN帧Data有几个字节。约束了后面Data[8]中的有效字节。

Data[8]

CAN帧的数据。由于CAN规定了最大是8个字节，所以这里预留了8个字节的空间，受DataLen约束。如DataLen定义为3，即Data[0]、Data[1]、Data[2]是有效的。

Reserved

系统保留。

7.1.3 VCI_INIT_CONFIG

VCI_INIT_CONFIG结构体定义了初始化CAN的配置。结构体将在VCI_InitCan函数中被填充，即初始化之前，要先填好这个结构体变量。

成员

AccCode

验收码。SJA1000的帧过滤验收码。对经过屏蔽码过滤为“有关位”进行匹配，全部匹配成功后，此帧可以被接收。否则不接收。对本设备无效，可设置为0。

AccMask

屏蔽码。SJA1000的帧过滤屏蔽码。对接收的CAN帧ID进行过滤，对应位为0的是“有关位”，对应位为1的是“无关位”。屏蔽码推荐设置为0xFFFFFFFF，即全部接收。对本设备无效，可设置为0。

Reserved

保留。

Filter

滤波方式，允许设置为0-3，对本设备无效，本设置设置波特率使用VCI_SetReference接口。

Timing0

波特率定时器 0（BTR0）。对本设备无效，本设置设置波特率使用VCI_SetReference接口。

Timing1

波特率定时器 1（BTR1）。对本设备无效，本设置设置波特率使用VCI_SetReference接口。

Mode

模式。=0表示正常模式（相当于正常节点），=1表示只听模式（只接收，不影响总线），=2表示自发自收模式（环回模式），对智嵌设备无效。

7.2接口函数说明

7.2.1 VCI_OpenDevice

此函数用于打开设备。注意一个设备只能打开一次。

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

Reserved

保留参数，通常为 0。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0表示操作失败；=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.2 VCI_CloseDevice

此函数用于关闭设备。

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USB-CAN适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。对应已经打开的设备。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0表示操作失败；=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.3 VCI_InitCAN

此函数用以初始化指定的CAN通道。有多个CAN通道时，需要多次调用。

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

pInitConfig

初始化参数结构

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0表示操作失败；=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.4 VCI_ReadBoardInfo

此函数用以获取设备信息。

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

pInfo

用来存储设备信息的VCI_BOARD_INFO结构指针。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0表示操作失败；=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.5 VCI_GetReceiveNum

此函数用以获取指定CAN通道的接收缓冲区中，接收到但尚未被读取的帧数量。主要用途是配合VCI_Receive使用，即缓冲区有数据，再接收。

实际应用中，用户可以忽略该函数，直接循环调用VCI_Receive，可以节约PC系统资源，提高程序效率。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

返回值

返回尚未被读取的帧数，=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.6 VCI_ClearBuffer

此函数用以清空指定CAN通道的缓冲区。主要用于需要清除接收缓冲区数据的情况,同时发送缓冲区数据也会一并清除。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

返回值

返回尚未被读取的帧数，=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.7 VCI_StartCAN

此函数用以启动CAN卡的某一个CAN通道。有多个CAN通道时，需要多次调用。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

返回值

返回尚未被读取的帧数，=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.8 VCI_ResetCAN

此函数用以复位CAN。主要用与 VCI_StartCAN配合使用，无需再初始化，即可恢复CAN卡的正常状态。比如当CAN卡进入总线关闭状态时，可以调用这个函数。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

返回值

返回尚未被读取的帧数，=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.9 VCI_Transmit

发送函数。返回值为实际发送成功的帧数。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

pSend

要发送的帧结构体 VCI_CAN_OBJ数组的首指针。

Length

要发送的帧结构体数组的长度（发送的帧数量）。最大为1000，建议设为1，每次发送单帧，以提高发送效率。

返回值

返回实际发送的帧数，=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.10 VCI_Receive

接收函数。此函数从指定的设备CAN通道的接收缓冲区中读取数据。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

pReceive

用来接收的帧结构体VCI_CAN_OBJ数组的首指针。注意：数组的大小一定要比下面的len参数大，否则会出现内存读写错误。

Len

用来接收的帧结构体数组的长度（本次接收的最大帧数，实际返回值小于等于这个值）。该值为所提供的存储空间大小，适配器中为每个通道设置了2000帧左右的接收缓存区，用户根据自身系统和工作环境需求，在1到2000之间选取适当的接收数组长度。一般pReceive数组大小与Len都设置大于2000，如：2500为宜，可有效防止数据溢出导致地址冲突。同时每隔30ms调用一次VCI_Receive为宜。（在满足应用的时效性情况下，尽量降低调用VCI_Receive的频率，只要保证内部缓存不溢出，每次读取并处理更多帧，可以提高运行效率。）

WaitTime

保留参数。

返回值

返回实际读取的帧数，=-1表示USBCANFD设备不存在或USB掉线。

示例

7.2.11 VCI_SetReference

属性设置函数，可用来设置波特率及滤波。

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个USBCANFD适配器时，索引号为0，这时再插入一个USBCANFD适配器那么后面插入的这个设备索引号就是1，以此类推。

CANIndex

CAN通道索引。第几路 CAN。即对应卡的CAN通道号，CAN1为0，CAN2为1。

RefType

属性类型，见下表。

pData

属性类型对应的数据指针，见下表。

| 属性类型 | RefType | pData |
| --- | --- | --- |
| 波特率设置 （由于是支持普通CAN的功能，所以这里只是设置本CANFD设备的仲裁域波特率，其数据域波特率固定设置为1Mbps） | 0 | 指针指向地址的值（*(DWORD*)pData）与波特率设定对应关系如下： 0x060003 : 波特率设置为1Mbps 0x060004: 波特率设置为800kbps 0x060007 : 波特率设置为500kbps 0x1C0008: 波特率设置为250kbps 0x1C0011: 波特率设置为125kbps 0x160023: 波特率设置为100kbps 0x1C002C: 波特率设置为50kbps 0x1600B3: 波特率设置为20kbps 0x1C00E0: 波特率设置为10kbps 0x1C01C1: 波特率设置为5kbps |
| 滤波器设置 （本套接口设置滤波的顺序为：3->1->2.其中RefType为3表示清除滤波，为1表示添加滤波项，为2表示启动设置。滤波设置流程参见7.3章节） | 1 | PData为指向 结构体VCI_FILTER_RECORD的指针，结构体VCI_FILTER_RECORD定义为： typedef struct _VCI_FILTER_RECORD{ DWORD ExtFrame; //是否为扩展帧 DWORD Start; DWORD End; }VCI_FILTER_RECORD,*PVCI_FILTER_RECORD; |
|  | 2 | 不做要求，可为任意值 |
|  | 3 | 不做要求，可为任意值 |

7.3 接口库函数使用流程

7.3.1 库函数调用流程

7.3.2 滤波设置流程